МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МО ЭВМ

отчет

по лабораторной работе№2

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Изучение режимов адресации и формирования исполнительного адреса.

| Студент гр. 1303 |  | Попандопуло А. Г. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Ефремов М.А. |

Санкт-Петербург

2022

Цель работы.

Изучение и практика в работе с различными режимами адресации на языке Ассембелер.

Задание.

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу lr2_comp.asm на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя. На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

Выполнение работы

1. У преподавателя получен вариант набора значений исходных данных (массивов) vec1, vec2 и matr из файла lr2.dat, приведенного в каталоге Задания и свои данные занесены вместо значений, указанных в приведенной ниже программе.

2. Программа протранслирована с созданием файла диагностических сообщений; обнаруженные ошибки объяснены и закомментированы соответствующие операторы в тексте программы.

- lb2.asm(42): error A2502: Improper operand type

mov mem3,[bx]

Нельзя напрямую перемещать значения из памяти в память.

- lb2.asm(49): warning A4031: Operand types must match

mov cx,vec2[di]

Несоответствие типов операндов,  cx – слово, а vec2[di] – размерность в 1 байт – попытка поместить байт в слово.

- lb2.asm(53): warning A4031: Operand types must match

mov cx,matr[bx][di]

Несоответствие типов операндов, cx – слово, matr[bx][di] – размерность в 1 байт – попытка поместить байт в слово.

- lb2.asm(54): error A2055: Illegal register value

mov ax,matr[bx*4][di]

Регистр bx нельзя масштабировать.

- lb2.asm(73): error A2046: Multiple base register

mov ax,matr[bp+bx]

В операнде нельзя использовать более одного базового регистра.

- lb2.asm(74): error A2047: Multiple index register

mov ax,matr[bp+di+si]

В операнде нельзя использовать более одного индексного регистра.

3. После исправления представленных ошибок, программа была вновь протранслирована. (см рис.1)

Рис. 1 – трансляция и линковка программы

4. Программа выполнена в пошаговом режиме под управлением отладчика AFDPRO.

lb2.exe

| Адрес команды | Символический код команды | 16-ричный код команды | Изменяемые данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до | после |
| 0000 | PUSH DS | 1E | STACK(+0) 0000 IP = 0000 SP=0018 | STACK(+0) 19F5 IP = 0001 SP=0016 |
| 0001 | SUB AX, AX | 2BCO | AX=0000 IP = 0001 | AX=0000 IP = 0003 |
| 0003 | PUSH AX | 50 | STACK(+0)=19F5 STACK(+2)=0000 IP = 0003 SP=0016 | STACK(+0)=0000 STACK(+2)=19F5 IP = 0004 SP=0014 |
| 0004 | MOV AX,1A07 | B8071A | AX = 0000 IP = 0004 | AX =1A07 IP = 0007 |
| 0007 | MOV DS,AX | 8ED8 | DS=19F5 IP = 0007 | DS=1A07 IP = 0009 |
| 0009 | MOV AX,01F4 | B8F401 | AX = 1A07 IP = 0009 | AX = 01F4 IP = 000C |
| 000C | MOV CX,AX | 8BC8 | IP=000C CX=00B0 | IP=000E CX=01F4 |
| 000E | MOV BL,24 | B324 | BX=0000 IP=000E | BX=0024 IP=0010 |
| 0010 | MOV BH,CE | B7CE | BX=0024 IP=0010 | BX = CE24 IP=0012 |
| 0012 | MOV [0002],FFCE | C7060200CEFF | IP = 0012 | IP = 0018 |
| 0018 | MOV BX,0006 | BB0600 | BX = CE24 IP = 0018 | BX = 0006 IP = 001B |
| 001B | MOV [0000],AX | A30000 | IP = 001B | IP = 001E |
| 001E | MOV AL,[BX] | 8A07 | AX = 01F4 IP = 001E | AX = 011F IP = 0020 |
| 0020 | MOV AL,[BX+03] | 8A4703 | - IP = 0020 - AX = 011F | - IP = 0023 - AX = 0122 |
| 0023 | MOV CX, [BX+03] | 8B4F03 | - CX = 01F4 - IP = 0023 | - CX = 2622 IP = 0026 |
| 0026 | MOV DI, 0002 | BF0200 | - DI = 0000 - IP = 0026 | - DI = 0002 - IP = 0029 |
| 0029 | MOV AL, [000E+DI] | 8A850E00 | - AX = 0122 - IP = 0029 | - AX = 01CE - IP = 002D |
| 002D | MOV BX, 0003 | BB0300 | - IP = 002D - BX = 0006 | - IP = 0030 - BX = 0003 |
| 0030 | MOV AL, [0016+BX+DI] | 8A811600 | - IP = 0030 - AX = 01CE | - IP = 0034 - AX = 01FF |
| 0034 | MOV AX, 1A07 | B8071A | - AX = 01FF - IP = 0034 | - AX = 1A07 - IP = 0037 |
| 0037 | MOV ES, AX | 8EC0 | - ES = 19F5 - IP= 0037 | - ES = 1A07 - IP= 0039 |
| 0039 | MOV AX, ES:[BX] | 268B07 | - AX = 1A07 - IP = 0039 | - AX= 00FF - IP = 003C |
| 003C | MOV AX, 0000 | B80000 | - AX= 00FF - IP= 003C | - AX=0000 - IP= 003F |
| 003F | MOV ES, AX | 8EC0 | - ES = 1A07 - IP= 003F | - ES= 0000 - IP= 0041 |
| 0041 | PUSH DS | 1E | - IP= 0041 - SP= 0014 - STACK (+0) = 0000 - STACK (+2) =19F5 - STACK (+4) =0000 | - IP= 0042 - SP= 0012 - STACK(+0)=1A07 - STACK (+2)=0000 - STACK (+4)=19F5 |
| 0042 | POP ES | 07 | - SP= 0012 - ES=0000 - IP= 0042 - STACK (+0) = 1A07 - STACK (+2) = 0000 - STACK (+4) =19F5 | - SP = 0014 - ES=1A07 - IP= 0043 - STACK (+0)=0000 - STACK (+2)=19F5 - STACK (+4)=0000 |
| 0043 | MOV CX, ES:[BX—01] | 268B4FFF | - CX = 2622 - IP = 0043 | - CX= FFCE - IP= 0047 |
| 0047 | XCHG AX, CX | 91 | - AX = 0000 - CX = FFCE - IP=0047 | - AX = FFCE - CX = 0000 - IP=0048 |
| 0048 | MOV DI, 0002 | BF0200 | - IP = 0048 - DI=0002 | - IP = 004B - DI=0002 |
| 004B | MOV ES:[BX+DI], AX | 268901 | - IP = 004B | - IP = 004E |
| 004E | MOV BP, SP | 8BEC | - IP = 004E - BP = 0000 | - IP = 0050 - BP = 0014 |
| 0050 | PUSH [0000] | FF360000 | IP = 0050 - SP=0014 - STACK (+0) = 0000 - STACK (+2) = 19F5 - STACK (+4) =0000 | - IP = 0054 - SP=0012 - STACK (+0) = 01F4 - STACK (+2) = 0000 - STACK (+4) =19F5 |
| 0054 | PUSH [0002] | FF360200 | - IP = 0054 - SP = 0012 - STACK (+0) = 01F4 - STACK (+2) = 0000 - STACK (+4) =19F5 - STACK (+6) = 0000 | - IP = 0058 - SP = 0010 - STACK (+0) = FFCE - STACK (+2) = 01F4 - STACK (+4) =0000 - STACK (+6) = 19F5 |
| 0058 | MOV BP, SP | 8BEC | - IP = 0058 - BP = 0014 | - IP = 005A - BP = 0010 |
| 005A | MOV DX, [BP+02] | 8B5602 | - IP = 005A - DX = 0000 | - IP = 005D - DX = 01F4 |
| 005D | RET Far 0002 | CA0200 | - IP = 005D - SP = 0010 - CS=1A0A - STACK (+0) = FFCE - STACK (+2) = 01F4 - STACK (+4) =0000 - STACK (+6) = 19F5 | - IP = FFCE - SP= 0016 - CS=01F4 - STACK (+0) = 19F5 - STACK (+2) = 0000 - STACK (+4) =0000 - STACK (+6) = 0000 |

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы основные принципы работы с режимами адресации на языке программирования Ассемблер.

Приложение А
Исходный код программы

Название файла: lb2.asm

EOL EQU '$'

ind EQU 2

n1 EQU 500

n2 EQU -50

; Стек программы

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP(?)

AStack ENDS

; Данные программы

DATA SEGMENT

; Директивы описания данных

mem1 DW 0

mem2 DW 0

mem3 DW 0

; Вариант 9

vec1 DB 31,32,33,34,38,37,36,35

vec2 DB 50,60,-50,-60,70,80,-70,-80

matr DB -4,-3,7,8,-2,-1,5,6,-8,-7,3,4,-6,-5,1,2

DATA ENDS

; Код программы

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

Main PROC FAR

push DS

sub AX,AX

push AX

mov AX,DATA

mov DS,AX

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

; Регистровая адресация

mov ax,n1

mov cx,ax

mov bl,EOL

mov bh,n2

; Прямая адресация

mov mem2,n2

mov bx,OFFSET vec1

mov mem1,ax

; Косвенная адресация

mov al,[bx]

;mov mem3,[bx]

; Базированная адресация

mov al,[bx]+3

mov cx,3[bx]

; Индексная адресация

mov di,ind

mov al,vec2[di]

;mov cx,vec2[di]

; Адресация с базированием и индексированием

mov bx,3

mov al,matr[bx][di]

;mov cx,matr[bx][di]

;mov ax,matr[bx*4][di]

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ

; Переопределение сегмента

; ------ вариант 1

mov ax, SEG vec2

mov es, ax

mov ax, es:[bx]

mov ax, 0

; ------ вариант 2

mov es, ax

push ds

pop es

mov cx, es:[bx-1]

xchg cx,ax

; ------ вариант 3

mov di,ind

mov es:[bx+di],ax

; ------ вариант 4

mov bp,sp

;mov ax,matr[bp+bx]

;mov ax,matr[bp+di+si]

; Использование сегмента стека

push mem1

push mem2

mov bp,sp

mov dx,[bp]+2

ret 2

Main ENDP

CODE ENDS

END Main